2MP 25x LightHunter 네트워크 PTZ 돔 카메라

IPC-P2423R-X25-IB

주요 특징

고화질 이미지(2MP, 1/2.8’’ CMOS 센서 사용)

메인 스트림에서 1920×1080@60fps

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

25배 광학 줌

스마트 침입 방지, 알람 오류 필터링 지원, 경계선 침범, 침입, 구역 진입, 구역 이탈 감지 포함

페이스 캡처, 베스트 스냅샷 자동 선택, 마스크 착용 얼굴 감지 지원

인원수 감지, 군중 밀도 모니터링 지원, 다양한 통계 시나리오에 적합

LightHunter 기술은 저조도 환경에서 초고화질을 보장합니다.

스마트 IR, 최대 100m(328ft) IR 거리

DC 12V±25% 또는 PoE+ (IEEE 802.3at)

알람 2입력 1출력, 오디오 1입력 1출력

IP67 침입 방지

IK10 파손 방지

- 사양

| 카메라 | IPC-P2423R-X25-IB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 센서 | 1/2.8", 2.0메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS |  |  |  |  |
| 최저조도 | 컬러: 0.001Lux(F1.5, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux |  |  |  |  |
| 주간/야간 | IR 컷 필터 (자동) |  |  |  |  |
| 셔터 | 자동/수동, 1초 ~ 1/100000초 |  |  |  |  |
| WDR | 120dB |  |  |  |  |
| S/N | >52dB |  |  |  |  |
| 렌즈 |  |  |  |  |  |
| 렌즈 유형 | 5 ~ 125mm, AF 자동 초점 및 자동 줌 렌즈 |  |  |  |  |
| 디지털 줌 | 16 |  |  |  |  |
| 광학 줌 | 25 |  |  |  |  |
| 조리개 | 자동; F1.5 ~ F4.0 |  |  |  |  |
| 화각(수평) | 54.37° ~ 2.68° |  |  |  |  |
| 화각(수직) | 32.23° ~ 1.51° |  |  |  |  |
| 화각(대각) | 66.88° ~ 3.16° |  |  |  |  |
| DORI |  |  |  |  |  |
| DORI 거리 | 렌즈(mm) | 감지(m) | 관찰(m) | 인식(m) | 식별(m) |
|  | 5 | 77.6(254.5ft) | 31.0(101.8ft) | 15.5(50.9ft) | 7.8(25.5ft) |
|  | 125 | 1939.7(6363.7ft) | 775.9(2545.5ft) | 387.9(1272.7ft) | 194.0(636.4ft) |
| 조명 |  |  |  |  |  |
| IR 범위 | 최대 100m(328ft)의 IR 범위 |  |  |  |  |
| 파장 | 850nm |  |  |  |  |
| IR 켜짐/꺼짐 컨트롤 | 자동/수동 |  |  |  |  |
| 비디오 |  |  |  |  |  |
| 비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |  |  |  |  |
| 프레임 속도 | 메인 스트림: 2MP(1920×1080), 최대 60fps; 서브 스트림: 2MP(1920×1080), 최대 60fps; 서드 스트림: D1(720×576), 최대 60fps; |  |  |  |  |
| 비디오 비트 레이트 | 128Kbps ~ 16Mbps |  |  |  |  |
| U-Code | 지원 |  |  |  |  |
| ROI | 지원 |  |  |  |  |
| 비디오 스트림 | 3가지 스트림 |  |  |  |  |
| OSD | 최대 8개의 OSD |  |  |  |  |
| 사생활 보호 | 24개의 영역, 씬마다 최대 4개의 영역 |  |  |  |  |
| 이미지 |  |  |  |  |  |
| 화이트 밸런스 | 자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동2 |  |  |  |  |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |  |  |  |  |
| 스마트 IR | 지원 |  |  |  |  |
| 이미지 회전 | 정상/수직 대칭/수평 대칭/180° |  |  |  |  |
| HLC | 지원 |  |  |  |  |
| BLC | 지원 |  |  |  |  |
| 안개 보정 | 디지털 안개 보정 |  |  |  |  |
| 지능 |  |  |  |  |  |
| 스마트 침입 방지 | 알람 오류 필터링 지원: 경계선 침범 감지, 침입 감지, 구역 진입 감지, 구역 이탈 감지 |  |  |  |  |
| 페이스 캡처 | 지원, 얼굴 특성: 성별, 연령대, 안경, 마스크 |  |  |  |  |
| 인원수 감지 | 인구 흐름 계산 및 군중 밀도 모니터링 지원 |  |  |  |  |
| 이벤트 |  |  |  |  |  |
| 기본 감지 | 모션 감지, 소리 감지, 부정조작 알람 |  |  |  |  |
| 자동 추적 | 지원 |  |  |  |  |
| 일반 기능 | 위조방지, IP 주소 필터링, 알람 입력, 알람 출력, 접속방지, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증 |  |  |  |  |
| 오디오 |  |  |  |  |  |
| 오디오 압축 | G.711U, G.711A |  |  |  |  |
| 오디오 비트레이트 | 64Kbps |  |  |  |  |
| 양방향 오디오 | 지원 |  |  |  |  |
| 노이즈 제거 | 지원 |  |  |  |  |
| 샘플링 레이트 | 8kHz |  |  |  |  |
| 저장 장치 |  |  |  |  |  |
| 외부 저장장치 | 마이크로 SD, 최대 256GB |  |  |  |  |
| 네트워크 저장 장치 | ANR, NAS(NFS) |  |  |  |  |
| 네트워크 |  |  |  |  |  |
| 프로토콜 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS |  |  |  |  |
| 호환성 | ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK |  |  |  |  |
| 사용자/호스트 | 최대 32명의 사용자. 3가지 사용자 수준: 관리자, 운영자, 일반 사용자 |  |  |  |  |
| 보안 | 암호 보호, 강력한 암호, HTTPS 암호화, 내보내기 작업 로그, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSSE 및 ONVIF용 다이제스트 인증 |  |  |  |  |
| 클라이언트 | EZStation EZLive EZView |  |  |  |  |
| 웹 브라우저 | 플러그인 필수 라이브 뷰: IE 10 이상, Chrome 45 이상, Firefox 52 이상, Edge 79 이상 |  |  |  |  |
| 팬 및 틸트 |  |  |  |  |  |
| 팬 범위 | 360°(무한) |  |  |  |  |
| 팬 속도 | 0.1°/초 ~ 200°/초 |  |  |  |  |
|  | 프리셋 속도: 240°/s |  |  |  |  |
| 틸트 범위 | -15° ~ 90°(자동 리버스) |  |  |  |  |
| 틸트 속도 | 0.1°/초 ~ 120°/초 |  |  |  |  |
|  | 프리셋 속도: 200°/초 |  |  |  |  |
| 프리셋 개수 | 1024 |  |  |  |  |
| 프리셋 패트롤 | 패트롤 16개, 패트롤마다 최대 64개 프리셋 |  |  |  |  |
| 루트 패트롤 | 패트롤 16개, 패트롤마다 최대 32개의 행동 |  |  |  |  |
| 저장된 패트롤 | 패트롤 16개, 패트롤마다 최대 128개의 행동 |  |  |  |  |
| 패트롤 체재 시간 | 15초~1,800초 |  |  |  |  |
| 프리셋 이미지 고정 | 지원 |  |  |  |  |
| 초기 위치 | 지원 |  |  |  |  |
| 인터페이스 |  |  |  |  |  |
| 오디오 I/O | 1/1 |  |  |  |  |
| 알람 I/O | 2/1 |  |  |  |  |
| 시리얼 포트 | 1×RS485 |  |  |  |  |
| 내장 마이크 | N/A |  |  |  |  |
| 내장 스피커 | N/A |  |  |  |  |
| WIFI | N/A |  |  |  |  |
| 네트워크 | 1×RJ45 10M/100M 베이스-TX 이더넷 |  |  |  |  |
| 비디오 출력 | 1 BNC |  |  |  |  |
| 인증 |  |  |  |  |  |
| EMC | CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC(47 CFR Part 15, Subpart B，ANSI C63.4-2014) |  |  |  |  |
| 안전성 | CE LVD(EN 62368-1:2014+A11:2017) CB(IEC 62368-1:2014) UL(UL 62368-1, 2nd Ed., 발행일: 2014-12-01) |  |  |  |  |
| 환경 | CE-RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863) |  |  |  |  |
| IP 등급 | IP67(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10(IEC 62262:2002) |  |  |  |  |
| 일반 |  |  |  |  |  |
| 전원 | DC12V(±25%, 3A), PoE+(IEEE 802.3at) |  |  |  |  |
|  | 소비전력: 최대 21W |  |  |  |  |
| 전원 인터페이스 | Ø 5.5mm 동축 전원 플러그 |  |  |  |  |
| 사이즈(Ø×H) | Ø166×295mm(Ø6.5"×11.6") |  |  |  |  |
| 무게 | 3.05kg(6.72lb) |  |  |  |  |
| 작업 환경 | -40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F), 습도: ≤95% RH(비응축) |  |  |  |  |
| 보관 환경 | -40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F), 습도: ≤95% RH(비응축) |  |  |  |  |
| 서지 보호 | 6KV |  |  |  |  |
| 초기화 버튼 | 지원 |  |  |  |  |

사이즈

액세서리

포함 사항

TR-WE45-IN 벽부형 브라켓

옵션 제품

| TR-CE45-IN J자 브라켓 | TR-WE45-A-IN 벽부형 브라켓 | TR-UF45-A-IN J자 브라켓 | TR-JB12-IN 정션 박스 | TR-SE45-A-IN J자 브라켓 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-SE45-IN J자 브라켓 | TR-UP08-A-IN/TR-UP08-B-IN 폴 마운트 | TR-UC08-A-IN/ TR-UC08-B-IN 코너 마운트 | TR-WE45-B-IN 벽부형 브라켓 |  |

| J자 브라켓(실내 사용) | 벽부형 브라켓 |
| --- | --- |
| TR-CE45-IN | TR-WE45-IN / TR-WE45-A-IN |
| 코너 마운트 | 폴 마운트 |
| TR-UC08-A-IN + TR-JB12-IN + TR-WE45-IN | TR-UP08-A-IN + TR-JB12-IN + TR-WE45-IN |

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

이메일: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

- 제품 사양 및 재고는 공지 없이 변경될 수 있습니다